# Rapport BE

QIN Xiaotong

Marlon MAZARGUIL

Table des matières

Introduction	3

TP de Base	4

Capteur de Température I2C (PmodTMP2)	4

Capteur de Température  (DHT22)	6

TP BE X-Nucleo-IKSO1A2	9

Faire fonctionner le capteur	9

Conclusion	10

Annexe	11

Test fonctionnement X-NUCLEO-IKSO1A2	11

Bibliographies :	12

PmodTMP2	12

TP BE X-Nucleo-IKSO1A2	12

# Introduction

Dans ce TP nous avons 2 partis, les TP de base et le BE. Dans les TP de Base nous avons utilisé un capteur diffèrent chacun. Deux capteurs de Température .

Le but du TP de base est de se familiariser avec l’environnement STM32CubeIDE (nous avons utilisé version 1.8.0) et de comprendre comment programmer des capteurs grâce à la carte NUCLEO-L476RG. Pour ce faire nous devons afficher la température sur un écran LCD pour le Capteur de température.

Une fois que nous avons comprit comment fonctionne le logiciel et la carte nous avons fait le BE en utilisant le même logiciel et la même carte.

Dans le TP BE chaque groupe à un projet dans lequel il doit utiliser un ou les capteurs de son choix. Notre projet est de visualiser l’orientation et le mouvement d’un objet en 3D dans un logiciel. Pour ce faire nous utiliserons le capteur X-NUCLEO-IKO1A2.

Figure 1 : NUCLEO-L476RG

Figure 2 : STM32CubeIDE  1.8.0

# TP de Base

## Capteur de Température I2C (PmodTMP2)

Dans ce projet de base nous utiliserons le capteur PmodTMP2. Le but est d’afficher la température sur un écran LCD. Pour cela nous utiliserons le logiciel STM32CubeIDE 1.8.0 et la carte NUCLEO-L476RG.

Figure 4 : PmodTMP2

Le capteur (PmodTMP2) et l’écran LCD ce commande en utilisant l’I2C. Or on n’a qu’une sortie I2C sur le NUCLEO-L476RG.

Nous avons donc besoin d’une carte connectique : Base Shield v2.1 qui permet d’avoir plus de branchement.

Figure 5 : Base Shield v2.1

On en déduit le schéma fonctionnel suivant :

Figure 3 : Schéma fonctionnel

Figure 6 : Câblage

## Capteur de Température  (DHT22)

Dans ce TP de base nous voulons capter la température et l’humidité d’une pièce grâce au capteur de DHT22 et le microcontrôleur STM32L476rg, puis afficher leur valeur sur notre écran LCD.

Tout d’abord on a notre écran LCD qui fonctionne avec un protocole de communication I2C. Il faut donc paramétrer un port SDA et SCL sur le microcontrôleur pour permettre la communication avec l’écran LCD. On peut voir les ports sur le schéma au-dessus (PB8 & PB9).

Ensuite on regarde la datasheet du DHT22 pour voir comment elle s’initialise

Sur la datasheet on peut savoir qu’il faut que la broche du signal envoyé du microcontrôleur vers le DHT22 soit mise à 0 pendant au minimum 1 ms et au maximum 18 ms, puis doit être mise à 1 pendant 20 à 40 μs. C’est aussi la raison que on n’a pas définir le porte PA1 , car PA1 c’est input aussi que output.

Sur la datasheet les données seront sous la forme suivante :

Donc le 16 premier bits c’est pour la valeur de l’humidité et en suit 16 bit c’est la valeur de température et 8 bits de parité à la fin qui servira à vérifier qu’on n'ait pas d’erreur. Normalement la valeur de l’octet de parité est égale à la somme des 4 octets précédents.

Par l’oscilloscope on peut voir c’est même que la datasheet :

Pour la code on peut écrit comme ça pour lire les valeur:

Enfin pour on peut voir les valeur on droit finir les partie de LED:

Comme ça on a:

DHT22

écran LCD

Base Shield v2.1

# TP BE X-Nucleo-IKSO1A2

Le but de ce projet est de connaitre l’orientation et le mouvement d’un objet et de l’afficher en 3D.

Nous utilisons la carte X-Nucleo-IKSO1A2 qui permet de faire cela. Cette carte a plusieurs capteurs :

- 2 Accéléromètre (LSM303ARG et LSM6DSL)

- 1 Gyroscope (LSM6DSL)

- 1 Magnétomètre (LSM303ARG)

- 1 capteur d’Humidité (HTS221)

- 2 capteurs de Température (HTS221 et LPS22HB)

- 1 capteur de pression (LPS22HB)

Les deux capteurs qui nous intéressent sont l’accéléromètre et le gyroscope.

## Faire fonctionner le capteur

Nous allons d’abord tester si la carte fonction puis comprendre comment elle fonction.

Nous avons utilisé le logiciel MBED en ligne (X-NUCLEO-IKS01A2 Motion MEMS and Environmental Sensor | Mbed). Dans lequel il y a déjà toutes les librairies, des exemples de code pour faire marcher les capteurs et un compilateur en ligne.

Pour faire marcher la carte nous avons suivi la vidéo (https://youtu.be/Q0wA9UqgPQ0)

Pour afficher les résultats nous utilisons le logiciel Tera Term (vidéo pour installer le logiciel Tera Term : Install Tera Term and connect CISCO Router through SSH Windows 10 2018 - YouTube).

Une fois que nous avons vu que tout fonctionné correctement nous avons testé différente position et accélération. Pour voir les tests cf Annexe : Test fonctionnement X-NUCLEO-IKSO1A2

# Conclusion

# Annexe

## Test fonctionnement X-NUCLEO-IKSO1A2

Position :

La carte et posé à plat

On retourne la carte

On la met au vertical

On la met à l’horizontal

Accélération :

En x

En y

En z

# Bibliographies :

## PmodTMP2

Datasheet PmodTMP2: https://www.mouser.fr/datasheet/2/609/ADT7420-878995.pdf

Exemple de code pour le PmodTMP2 : https://www.digikey.be/en/maker/projects/getting-started-with-stm32-i2c-example/ba8c2bfef2024654b5dd10012425fa23

Base Shield v2.1 information et achat : https://wiki.seeedstudio.com/Base_Shield_V2/

Base Shield v2.1 schéma : https://files.seeedstudio.com/wiki/Base_Shield_V2/res/Base%20Shield%20v2_SCH.pdf

## TP BE X-Nucleo-IKSO1A2

MBED code et logiciel : X-NUCLEO-IKS01A2 Motion MEMS and Environmental Sensor | Mbed

Tuto MBED afficher toutes les données : https://youtu.be/Q0wA9UqgPQ0

Datasheet X-NUCLEO-IKSO1A2 : Motion MEMS and environmental sensor expansion board for STM32 Nucleo

Tuto installation Tera Term : Install Tera Term and connect CISCO Router through SSH Windows 10 2018 - YouTube